上和科技

深 圳 市 上 和 科 技 有 限 公 司

SHENZHEN SHANG HE SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.

前   言

尊敬的用户：

非常感谢您选购深圳市上和科技有限公司研制生产的挡闸/翼闸系列产品。该系列通道闸产品采用我公司独有的技术，且设备对外采用标准的电气接口，可方便与磁卡、条码卡、ID卡和IC卡等读写装置进行系统集成，可广泛应用于宾馆、厂矿、小区、会所、企事业单位等需对通道实现智能化管理的场所。

您所购买的通道闸，是按照质量管理体系的要求研制、生产的，是经过严格、认真检验合格的产品。

本产品是技术性强的设备，为了保证其安全、可靠地运行，在本手册中，已对在系统运行过程中，应注意的事项进行了特别的注明，请您在使用所选购的产品之前，仔细阅读本说明书，以免由于操作不当而损害您的权益。

目  录

一、设备简介	4

1.1简述	4

1.2功能特点	4

1.3主要技术参数	4

二、外形尺寸	5

2.1设备外形尺寸	5

三、产品结构及共工作原理	8

3.1通道闸机械系统	8

3.2通道闸电控系统	8

3.3系统工作原理	8

四、设备安装与调试	9

4.1设备安装	9

4.2设备功能调试	10

五、通道闸常见故障处理及日常维护	12

六、设备操作说明	13

1、设备简介

1.1简述

通道挡闸/翼闸是我公司经过多年研制、生产的智能化通道管理设备。该设备将机械、电子、微处理器控制及各种读写技术有机地融为一体。通过配置各种不同的读写设备、采用性能可靠的安全保护装置和实时报警系统与方向指示界面，共同协调实现通道的智能化控制与管理。

设备外形采用不锈钢板冲压成型，造型美观大方、防锈、耐用，并且对外采用标准电气接口，能方便地将条码卡、ID卡、IC卡等读卡器集成在本设备上，为出入人员提供文明、有序的通行方式，同时又可杜绝非法人员出入；另外系统还专门设计了满足消防要求的功能，在出现紧急情况时，保证通道畅通无阻，方便人员及时疏散。

1．2．功能特点

1）具有零位自检功能，方便用户维护及使用；

2）非法进入有报警提示功能；

3）防冲功能，在没有接收到开闸信号时，伸缩挡板自动锁死；

4）红外/机械双重防夹功能，在伸缩挡板复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，且力度很小，同时发出报警信号；

5）具有自动复位功能，行人读有效卡后，若在系统规定时间内未通行时，系统将自动取消行人此次通行权限；

6）统一标准的对外电气接口，可与多种读卡器相挂接，并可通过管理计算机实现远程控制与管理；

7）整个系统运行平稳、噪音小；

1.3主要技术参数

          - 电源电压：               AC220±10% V、50HZ

          - 驱动电机：               直流电机 24V/100W

          - 工作环境温度：            -15OC - 60 OC

          - 相对湿度：               相对湿度≤90%、不凝露

          - 输入接口：   12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号驱动电流＞10mA

          - 通信接口： RS485电气标准,

          - 通信距离：  ≤1200米

          - 通道宽： 560mm

          - 通行速度： 50人/分钟（常开模式）、40人/分钟（常闭模式）

          - 闸门开、关时间： 1秒

2   产品外形尺寸

2.1设备外形尺寸

挡闸设备外形尺寸参照图

桥式圆角挡闸   1400x300x1000               立式挡闸600x300x1000

桥式斜角挡闸   1200x300x1000            桥式弧形挡闸1200x300x1000

3．产品结构及其工作原理

3.1通道闸机械系统

通道闸机械系统分为机箱和机芯两部分。机箱作为载体，其上安装有方向指示器、读写装置、红外线传感器等；机芯组成主要有电机、机架、传动轴、闸门等；

3. 2通道闸电控系统

7

电控系统由读卡器、主控板、红外线传感器、方向指示器、报警器、限位开关、变压器等组成。

读卡器（自备）:读取卡上信息并经判断处理后，向主控板发出申请通过信号（开关信号）；

  - 主控板：系统的控制中心，它接收读卡器和红外线传感器的信号，并对这些信号进行逻辑判断和处理后，再向方向指示器、电机、计数器、报警器发出执行命令。

  - 红外线传感器：检测行人位置和起到安全保护作用；

  - 方向指示器：显示通道当前通行标志状态，并引导行人安全有序地通过通道；

  - 报警器：系统检测到有非法进入通道的行人时，发出报警提示；

  - 限位开关：控制闸门转动的位置；

3．3系统工作原理

- 打开电源，3秒后系统进入工作状态。

- 读卡器读到有效卡时，峰鸣器会发出悦耳声响，向行人提示读卡成功；同时还对从卡中读到的信息进行判断、处理，并向主控制板发出申请通过信号；

- 主控板接收到读卡器和红外线传感器的信号，并经综合处理后，向方向指示器和电机发出有效控制信号，使方向指示标志转为绿色箭头通行标志，此时若系统处于常闭模式时，电机运转，限位开关控制电

机动转角度，闸门打开（常开模式时，电机不动作），允许行人通行；

- 行人根据方向指示器标志指示通过通道后，红外线传感器感应到行人通

过通道的全过程，并不断向主控板发出信号，直至行人已经完全通过通道；

- 若行人忘记读卡或读无效卡进入通道时，系统将禁止行人通行（对于常开模式 ，闸门将关上；常闭模式，闸门不动作；），并且会发出报警，直至行人退出通道后，才解除报警；重新读有效卡方允许通行；

4. 设备安装与调试

4.1 设备安装

    - 准备好安装设备的工具，并根据装箱清单清点配件；

    - 明确系统组成和工作方式后，进行整体规划，准备开始安装；

    - 整好安装设备的地基基面后，把设备排列放好；

    - 定好孔位后，钻好孔，并预埋M12的地脚螺栓或膨胀螺栓；

    - 将强电电缆线和弱电电缆线分别用3/4″PVC线管穿好，并用水泥埋到相应的位置；

    - 将各机箱分别搬到相应的安装位，先逐个对准地脚螺栓位；

    - 检查系统组成和工作方式是否正确，检查无误后，再进行下步工作；

    - 打开机箱门，选其中一台设备作为参考基准（最好选中间一台作为

参考基准），将机座螺栓孔对准相应的地脚螺栓，并先预紧螺母；

    - 打开相邻一台机箱门，将机座螺栓孔对准地脚螺栓并对齐已定的基准设备，预紧螺母；若有多台需安装以此类推；

    - 参考接线图，将电源线、控制线接好，并接好系统保护地线；

    - 待状态检查和功能调试合格后，再拧紧地脚螺母；

！ 警告：

1.地埋PVC线管深度应大于60mm，露出地面高度应大于50mm，且出口回弯，以防线管进水 2.安装通道闸时，每个通道的左右闸门应对齐； 3.接好系统保护地线； 4.若设备用于户外，应在设备安装处砌100~200mm高的水泥平台来隔潮，并加顶棚等防晒、防雨设施； 5.安装好设备后，状态检查和功能调试合格，方可投入正常使用。

4.2设备功能调试

设备状态检查正常后，方可进行下面的功能调试！

摆闸（挡闸）调试说明

1 调试前准备

根据接线图检查市电接线。检查电源接线及整个设备的其它接线正确。确认无误后可上电调试！

设备的保护地一定要可靠接地，否则不允许使用。

2硬件配置

双向摆闸（挡闸）为双电眼，单向摆闸（挡闸）为单电眼。

系统参数设置操作说明

一、通用描述

1. 显示屏是指主控板上的从左到右显示的3位LED；

2. 三个按健从左到右依次为INC键，SET键，DEC键，SET键用于进入和退出

菜单或进入和退出功能设定；INC键用于对需要设定的参数进行加1；DEC键用于对需要设定的参数进行减1；

二、进入和退出菜单的设定

1. 进入菜单：按下SET键，听到“嘟”的一声后，松开SET键，这时显示屏示“P00”字样，表示己经进入菜单设置状态，这时可用INC键和DEC键来选择设定功能的功能号；按INC键，功能号加1，按DEC键功能号减1；共有15种功能设定，分别是：

P00：退出菜单设置的功能，当出现P00时，按SET键退出菜单设定；

P01：电机上电时运转方向，=000：上电时正转，=001上电时反转。（出厂为001）

P02：闸门最长运行时间，单位为0.1秒。如此时间设为60即为6秒，则关闸时6秒还没关到位则闸门停止关闸（系统默认值为60）

P03：行人通行时间，单位秒，如此时间设为10即为10秒，行人刷卡后在设定时间内不通行则取消刷卡。（系统默认值为10）

P04：工作方式（系统默认值为000）

=000：双向刷卡

=001：进向刷卡，出向自由

=002：进向自由，出向刷卡

=003：进向自由，出向自由

=004：进向开闸（单向）

=005：出向开闸（单向）

P05：进向开门速度：闸门从关到位到进向开到位的速度。（系统默认值为10）

P06：进向关门速度：闸门从进向开到位到关到位的速度。（系统默认值为10）

P07：出向开门速度：闸门从关到位到出向开到位的速度。（系统默认值为10）

P08：出向关门速度：闸门从出向开到位到关到位的速度。（系统默认值为10）

P09：行人通行间隔时间在设定时间内则认为是一人，（系统默认值为10）

P10：进向计数器清零，当显示P10时按SET键后显示C—L，按INC键后系统发进向计数清零信号，进向计数器清零。

P11：出向计数器清零，当显示P11时按SET键后显示C—L，按INC键后系统发出向计数清零信号，出向计数器清零。

P12：带记忆/不带记忆设置（系统默认值为000）

=000：双向带记忆，

=001：进向不带记忆，出向带记忆。

=002：进向带记忆，出向不带记忆。

=003：双向不带记忆。

P13：设备通讯地址，即几号机。范围1—255。（系统默认值为001）

P14：设备类型

=001：设备为挡闸

P15：系统恢复默认值，当显示P   时按SET键后显示P—2此时按INC

键系统恢复默认值。

P16:通讯开闸时开门方向调节。=0时向一方向，=1时则向相反方向。若摆闸时为保证同一通道的两个闸门开门方向一致则一边设为0，一边设1。

P17：行人通过系统后延时多久关闸。闸门正常时不需延时。如果闸门

较长时，行人通过后立即关门会打到行人，以调整此处延时避免。

2. 退出菜单设置：按INC键或DEC键，当出现P00字样时，按SET键即可退出菜单设置。（以上速度值越小则速度越快。）

注： 1.未经许可，系统上不得添加外围设备； 2.若在调试过程中，调试结果与所述功能不一致，请参阅常见故障及排除一节。

5.通道闸常见故障处理及日常维护

5.1刷完卡后，摆门不开门，没有任何反应，或断电后不自动打开，重新检查一下，开信号线是否有掉落，查看主板上面的开信号指示灯是否有收到开的信号。

5.2方向指示的工作状态分别是，绿箭头指向左，指向右，或红色叉。如方向指示没有反应，或指示的方向不正确。可以换到另外一台测试，用好的对换试一下。重新检查一下接线

5.3通道闸在断电后有自动打开功能，如果断电后不打开，导致原因是，里面的后备电池（蓄电池）电压不够，可用万用表量电压有没有10V以上。

5.4通道闸刷卡后，有一台开，有一台不开。重新检查一下同步线是否连好。保证连好以后，看不开的那一台的主板是否有收到开的信号，如没有，重新检查一下接线是否有掉落，主板上的插头是否有插好。

5.5刷卡后，闸门打开，但闸门不关。这种情况通常是中间的防夹红外没有对好。在固定机箱之前，必须确定红外对好，才能正常开门关门。如果没有对好红外，上电后，会报警提示。刷卡后请按方向指示箭头行使。

6.设备操作说明

6.1 设备投入使用之前必须先通过功能调试，调试正常后方可投入使用；

6.2 设备上电时，严禁在通道内站人；

6.3行人读卡通行时，在方向指示器标志未转成绿色，严禁进入通道；

6.4行人通过通道时，不要在通道中间长时间逗留；

6.5通过闸道时，不要拥挤，人与人之间应保持一定距离；

6.6严禁不读卡，并快速通过闸道；

6.7建议在设备工作显眼处标识本机通行须知，指导通行者安全有序通过闸机通道；

6.8设备未工作时要妥善管理好，严禁敲击、摇动设备；

6.9设备处于关闭状态时，严禁用力推拉或撞击闸门；

！  警告：

- 有雷电时请勿使用本机，以防损坏本机； - 要确保系统保护地可靠接上，以防造成人身伤害；