挡闸（翼闸）调试说明

1 调试前准备

根据接线图检查市电接线。检查电源接线及整个设备的其它接线正确。确认无误后可上电调试！

设备的保护地一定要可靠接地，否则不允许使用。

2硬件配置

每个通道3对红外感应器

系统参数设置操作说明

一、通用描述

1. 显示屏是指主控板上的从左到右显示的3位LED；

2. 三个按健从左到右依次为INC键，SET键，DEC键，SET键用于进入和退出菜单或进入和退出功能设定；INC键用于对需要设定的参数进行加1；DEC键用于对需要设定的参数进行减1；

二、进入和退出菜单的设定

1. 进入菜单：按下SET键，听到“嘟”的一声后，松开SET键，这时显示屏示“P00”字样，表示己经进入菜单设置状态，这时可用INC键和DEC键来选择设定功能的功能号；按INC键，功能号加1，按DEC键功能号减1；共有15种功能设定，分别是：

P00：退出菜单设置的功能，当出现P00时，按SET键退出菜单设定；

P01：电机上电时运转方向，=000：上电时正转，=001上电时反转。（出厂为001）

P02：闸门最长运行时间，单位为0.1秒。如此时间设为60即为6秒，则关闸时6秒还没关到位则闸门停止关闸（系统默认值为60）

P03：行人通行时间，单位秒，如此时间设为10即为10秒，行人刷卡后在设定时间内不通行则取消刷卡。（系统默认值为10）

P04：工作方式（系统默认值为000）

=000：双向刷卡

=001：进向刷卡，出向自由

=002：进向自由，出向刷卡

=003：进向自由，出向自由

=004：进向开闸（单向）

=005：出向开闸（单向）

P05：进向开门速度：闸门从关到位到进向开到位的速度。（系统默认值为10）

P06：进向关门速度：闸门从进向开到位到关到位的速度。（系统默认值为10）

P07：出向开门速度：闸门从关到位到出向开到位的速度。（系统默认值为10）

P08：出向关门速度：闸门从出向开到位到关到位的速度。（系统默认值为10）

P09：行人通行间隔时间在设定时间内则认为是一人，（系统默认值为10）

P10：进向计数器清零，当显示P10时按SET键后显示C—L，按INC键后系统发进向计数清零信号，进向计数器清零。

P11：出向计数器清零，当显示P11时按SET键后显示C—L，按INC键后系统发出向计数清零信号，出向计数器清零。

P12：带记忆/不带记忆设置（系统默认值为000）

=000：双向带记忆，

=001：进向不带记忆，出向带记忆。

=002：进向带记忆，出向不带记忆。

=003：双向不带记忆。

P13：设备通讯地址，即几号机。范围1—255。（系统默认值为001）

P14：设备类型

=001：设备为挡闸

P15：系统恢复默认值，当显示P   时按SET键后显示P—2此时按INC键系统恢复默认值。

P16:通讯开闸时开门方向调节。=0时向一方向，=1时则向相反方向。若摆闸时为保证同一通道的两个闸门开门方向一致则一边设为0，一边设1。

P17：行人通过系统后延时多久关闸。闸门正常时不需延时。如果闸门较长时，行人通过后立即关门会打到行人，以调整此处延时避免。

2. 退出菜单设置：按INC键或DEC键，当出现P00字样时，按SET键即可退出菜单设置。（以上速度值越小则速度越快。）