旋转门闸设备调试说明

1 调试前准备

旋转门设备接线图1份，待调试旋转门一套。

2 检查接线

根据接线图检查电机的接线。确认无误后可上电调试！

3限位光电开关调整

系统加锁：当在加锁位置时，加解锁光电开关（双光藕小板）绿色指示灯亮，对应主控板上的GUI_R指示灯亮，表示处在加锁位置；

消防解锁：当设备掉电后，备电控制板会驱动电机运转到解锁位加锁位置时，此时通道应处于消防应急状态。加解锁光电开关（双光藕小板）限位光电红色指示灯亮。闸门可以双向通行。

通行解锁：正常刷卡时，如刷进向通行卡时，相应进向通行电磁铁解锁，进向通行允许、反向则不能。行人通过后闸门运行至零位时，出向开关板红色指示灯亮，输出零位信号，对应主板ZERO指示灯亮，设备重新处于加锁状态。同理刷出向通行卡时，相应出向通行电磁铁解锁，出向通行允许、反向则不能。行人通过后闸门运行至零位时，出向开关板红色指示灯亮，输出零位信号，对应主板ZERO指示灯亮，设备重新处于加锁状态。

4 系统功能测试

- 进向单次刷卡通行：进向刷卡后，旋转门会自动解锁，通行方向指示器变为绿色通行标志，等待行人进入。当行人进入后推动闸门转动到零位时加锁。每次通行的最长时间为10秒（此参数可由用户设定，以下均以10S为例），当超过设定的通行时间后仍无人通行，设备会自动加锁。

- 出向单次刷卡通行：出向刷卡后，旋转门会自动解锁，通行方向指示器变为绿色通行标志，等待行人进入。当行人进入后推动闸门转动到零位时加锁。每次通行的最长时间为10秒（此参数可由用户设定，以下均以10S为例），当超过设定的通行时间后仍无人通行，设备会自动加锁。

- 设备掉电后，备电控制板会将设备运行到解锁状态，双向均可以通行。

5  参数说明

1. 进入菜单：按下SET键，听到“嘟”的一声后，松开SET键，这时显示屏显示“P00”字样，表示已经进入菜单设置状态，这时可用INC键和DEC键来选择设定功能的功能号；按INC键，功能号加1，按DEC键功能号减1；共有10种功能设定，分别是：

P00：退出菜单设置的功能，当出现P00时，按SET键退出菜单设定；用INC键和DEC键选择设置参数；

P02：设备上电时是否运行至加锁位，=0时不运行至零位，=1自动运行至零位；

P03：设定每个人通过通道的最长时间；

P06：恢复系统设置的缺省值；

剩余参数为其它设备参数。

2.退出菜单设置：按INC键或DEC键，当出现P00字样时，按SET键即可退出菜单设置。